Додаток до рішення виконавчого комітету від 23.12.2019 № 1349

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

від 23.12.2019 № 1349

Правила

утримання та експлуатації дитячих ігрових та спортивних майданчиків у м. Бровари Київської області

- Визначення термінів.

Дитячий ігровий або спортивний майданчик (далі – майданчик) – це територія, на якій розташовані елементи дитячого вуличного ігрового та спортивного обладнання з метою організації змістовного дозвілля, занять спортом різних вікових груп дітей.

Обладнання (дитячого ігрового або спортивного майданчика) – обладнання, з яким чи на якому діти можуть гратися індивідуально чи у групі на свій розсуд та за своїми правилами.

2. Загальні положення.

Дані правила розроблені відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 № 110, ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.08.2009 №653 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» з метою запобігання дитячого травматизму, забезпечення належного утримання та безпечної експлуатації обладнання дитячих та спортивних майданчиків  в м.Бровари .

Виконання вимог цих Правил є обов’язковим для всіх балансоутримувачів дитячих та спортивних майданчиків та їх відвідувачів.

- Розміщення майданчиків та безпечні зони.

Дитячі майданчики організовують у вигляді окремих майданчиків для різних вікових груп або як комплексні ігрові майданчики із зонуванням за віковими інтересами. Для підлітків (вік від 12 до 16 років) організовуються спортивно-ігрові комплекси.

Обов’язковий перелік елементів благоустрою на дитячому майданчику повинен включати : м’які види покриття , елементи сполучення поверхні майданчиків з газоном, озеленення, ігрове обладнання, лави, урни, освітлювальне обладнання.

Обов’язковий перелік елементів благоустрою на спортивному майданчику повинен включати: м’які  або газонні види покриття, спортивне обладнання в т.ч. силові тренажери , озеленення, освітлення, огородження , урни, лави, обладнання для паркування велосипедів тощо.

Територія встановленого обладнання на майданчиках має відповідати проектній документації, яка погоджується у встановленому 
порядку, вимогам Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, інших нормативно-правових актів, стандартів, санітарних норм, будівельних норм і цих Правил.

Майданчики повинні бути ізольовані від об'єктів обслуговування, господарських дворів, магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 1,5 м і не повинні бути прохідними для пішоходів та транзитного руху транспорту.

Освітлювальне обладнання має функціонувати у режимі освітлення  території майданчика.

Спортивні майданчики треба огороджувати сітчастим огородженням висотою від 2,5 м до 3м, а у місцях, де спортивні майданчики примикають один до одного – висотою не менше ніж 1.2м.

Забороняється :

- визначати місця або зони для вигулу тварин на дитячих та спортивних майданчиках;

- розміщення дитячих ігрових та спортивних майданчиків в охоронній зоні електричних мереж;

- влаштування освітлюваного обладнання на висоті менше ніж 2.5м.

- розміщення дитячих та спортивних майданчиків, на прибудинковій території , що розташована вздовж магістральних вулиць;

- висаджування дерев з колючками, а також рослин з отруйними плодами тощо.

Дозволяється встановлювати обладнання дитячих та спортивних майданчиків , що має відповідний сертифікат відповідності (якості) та гарантійний термін експлуатації.

- Вимоги безпеки до встановленого обладнання майданчика.

Вимоги безпеки до обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків повинні відповідати пп. 5.14, 5.15 Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 № 110, а саме:

- обладнання та його складові частини повинні відповідати загальним вимогам безпеки і заходам захисту відповідно до встановлених вимог;

- відповідати віковій групі дітей;

- забезпечувати доступ дорослих для допомоги дітям усередині обладнання;

- не допускати скупчення води на поверхні та забезпечувати вільний стік і просихання;

- конструкція обладнання має забезпечувати міцність, стійкість, твердість і просторову незмінюваність;

- наявність виступаючих елементів обладнання з гострими кінцями або крайками, здатними нанести травму не допускається;

- зварні  шви мають бути гладкими;

- кути та краї будь-якої доступної для дітей частини обладнання мають бути заокруглені;

- кріплення елементів обладнання має унеможливлювати їх демонтаж без застосування інструментів;

- для захисту дітей від падіння з обладнання його слід оснащувати поручнями та огородженням;

- обладнання має унеможливлювати затискання тіла, частин тіла, пальців, волосся, одягу дитини, ґудзиків;

- на сходах, які доступні дітям до трьох років – поручні обладнують, починаючи з першого східця;

- поверхня майданчика має бути вільною від будь-яких гострих, заточених частин або виступів;

- під усім обладнанням майданчика, на якому висота вільного падіння перевищує 600 мм має бути ударопоглинаюче покриття на всій зоні приземлення;

- ігрову зону ігрового майданчика не повинні перетинати пішохідні маршрути (наприклад, пішохідні доріжки) та інші.

- Забезпечення безпечної експлуатації майданчиків.

Обладнання дитячих та спортивних майданчиків та їх розташування повинно відповідати вимогам безпеки та діючим нормативно-правовим актам.

З метою ведення обліку , забезпечення безпечної експлуатації під час перевірки стану обладнання дитячих та спортивних майданчиків, балансоутримувач (власник, замовник, обслуговуюча організація, інше) проводить комісійне обстеження його елементів та складає і затверджує Акт огляду та перевірки обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків (далі – Акт) (додаток 1). У разі відсутності Паспорта майданчику, підприємство, яке надає послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій або балансоутримувач (власник, замовник, обслуговуюча організація, інше) складає Паспорт за формою відповідно до додатку 2.

До оформлення Акту та Паспорту, майданчик повинен бути закритий для використання.

Підприємствам, які надають послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій та іншим балансоутримувачам (власникам, обслуговуючим організаціям інше) майданчиків, необхідно встановити періодичність огляду обладнання майданчиків:

- регулярний візуальний огляд один раз на тиждень;

- плановий огляд один раз на місяць з записом у Журнал результатів контролю за технічним станом обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків (додаток 3);

- позаплановий огляд у разі необхідності;

- щорічний основний огляд.

Регулярний візуальний огляд спрямований на виявлення небезпечних пошкоджень елементів конструкцій майданчика, спричинених вандалізмом, неправильною експлуатацією або природними умовами. Особливу увагу слід приділяти збереженню комплектності обладнання, його структурної цілісності, справності, стану рухомих частин, місць зварювання.

Планові огляди полягають в детальному огляді поверхонь майданчика, перевірки дії і надійності обладнання. Особлива увага приділяється рухомим 
елементам з тертям. Також, під час огляду перевіряється комплектність, правильність та надійність монтажу ігрових елементів, надійність кріплення до фундаментів, безпечність покриття майданчика, наявність технічного Паспорту майданчика або Паспорту. При виявленні серйозних дефектів, які ставлять під загрозу безпеку, вони повинні бути негайно усунуті.

Позаплановий огляд проводиться після стихійного лиха або інших обставин, які можуть спричинити пошкодження елементів майданчика, для негайного їх відновлення.

Щорічний основний огляд проводиться не рідше одного разу на рік, з оформленням Акту, як правило, навесні, а для навчальних закладів – перед початком навчального року.

Обслуговування майданчиків включає в себе заходи по усуненню дефектів або відновленню необхідного рівня безпечності ігрового обладнання та поверхонь елементів майданчика, що включають:

- перевірку елементів кріплення та рухомих частин;

- змащування рухомих частин;

- відновлення ушкоджених елементів та деталей;

- видалення колючих і ріжучих предметів з території майданчика або забруднень, аварійних дерев тощо;

- відновлення встановленого рівня сипкого матеріалу у зонах приземлення;

- утримання огорожі в належному стані;

- заміна кріплення;

- фарбування поверхонь структурних елементів;

- зварювання металічних елементів;

- заміна зношених чи пошкоджених частин структурних елементів;

- заміна пошкоджених структурних елементів.

Виконання ремонту під час експлуатації обладнання не рекомендовано, так як можливе травмування обслуговуючого персоналу та  присутніх. Зміна елементів або  частин обладнання,   які   можуть   призвести   до   небезпечної

експлуатації обладнання, можуть бути виконані тільки після консультації з виробником. Якщо технічний стан обладнання небезпечний для використання, допуск відвідувачів повинен бути заборонений.

Для підвищення рівня безпечної експлуатації, на майданчиках балансоутримувачами (замовниками, власниками, обслуговуючими організаціями інше) встановлюються таблички про Правила експлуатації дитячих ігрових та спортивних майданчиків (додаток 4).

6. Порядок демонтажу обладнання майданчика або його елементів.

Демонтаж обладнання майданчика або його елементів проводиться за рішенням комісії, утвореної наказом керівника організації  балансоутримувача. До складу комісії входять:

- представники обслуговуючої організації;

- представники управлінь та відділів Броварської міської ради;

- представники інших організацій, підприємств, установ у разі необхідності.

За результатами огляду комісія складає Акт, в якому зазначає необхідність демонтажу окремих елементів обладнання. Підприємство, яке надає послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій або балансоутримувач (власник, замовник, обслуговуюча організація, інше) здійснює демонтаж обладнання майданчика відповідно до складеного Акту, що є невід’ємною частиною Паспорту, до якого вносяться відповідні зміни.

Міський голова                                                            Сапожко І.В.

Додаток 1 до Правил утримання та експлуатації дитячих ігрових та спортивних майданчиків у м. Бровари

ЗАТВЕРДЖУЮ

керівник ________________

_______      ______________

(підпис)          (ініціали прізвище)

«____» __________ ______р.

м.п.

Акт № ____

огляду та перевірки обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків

від «____»_________ _____ року                                                       м. Бровари

Балансоутримувач (власник, замовник, обслуговуюча організація інше) __________________________________________________________________

Місце знаходження  ________________________________________________

Характеристика стану обладнання дитячого ігрового чи спортивного майданчика:

| № п/п | Найменування обладнання | Результат огляду | Виявлені недоліки | Перелік заходів, щодо усунення виявлених недоліків | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проведений огляд та перевірка обладнання дитячого ігрового чи спортивного майданчика свідчить про наступне:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Відповідальний за виконання

______________________________  ____________      ____________________

(посада)                                           ( підпис)                 (  ініціали та прізвище)

Члени комісії:

______________________________  ____________      ____________________

(посада)                                          ( підпис)                 (  ініціали та прізвище)

______________________________  ____________      ____________________

(посада)                                          ( підпис)                 (  ініціали та прізвище)

Міський голова                                                            Сапожко І.В.

Додаток 2 до Правил утримання та експлуатації дитячих ігрових та спортивних майданчиків у м. Бровари

ПАСПОРТ

__________________________________________________________________

(найменування майданчика)

1. Відомості загального характеру:

1.1. Повна назва майданчика

__________________________________________________________________

1.2. Місце знаходження майданчика (найменування населеного пункту, вулиця, будинок)

__________________________________________________________________

1.3. Найменування організації, відповідальної за експлуатацію майданчика

__________________________________________________________________

1.4. П.І.П. керівника організації, відповідальної за експлуатацію майданчика

__________________________________________________________________

1.5. Номер телефону, факсу, електронна адреса організації, відповідальної за експлуатацію майданчика

__________________________________________________________________

1.6. Рік та місяць вводу в експлуатацію майданчика

__________________________________________________________________

1.7. Балансова вартість майданчика

__________________________________________________________________

1.8. Загальна площа майданчика (кв. м.), розмір майданчика

__________________________________________________________________

1.9. Наявність огорожі території майданчику

__________________________________________________________________

1.10. Матеріал огорожі майданчику (бетон, метал, дерево, пластик і т.д.)

__________________________________________________________________

Продовження додатку 2

1.11. Наявність покриття на майданчику (так/ні)

__________________________________________________________________

1.12. Матеріал покриття майданчика (пісок, асфальт, бетон, щебінь, дерев’яне покриття, штучна трава, резинобітум, декоративна плитка і т.д.)

__________________________________________________________________

1.13. Наявність електричного освітлення майданчика (так/ні)

__________________________________________________________________

1.14. Вид електричного освітлення майданчика (підвісне, прожекторне і т.д.)

__________________________________________________________________

1.15. Додаткові відомості про майданчик

__________________________________________________________________

2. Технічна характеристика майданчика

2.1. Обладнання розташоване на майданчику

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(№ найменування обладнання (конструктивної форми), які є на майданчику, марка, рік випуску, матеріал обладнання (конструктивної форми), технічний стан обладнання (конструктивної форми)

2.2. Призначення експлуатації майданчика

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Додаткова інформація

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Паспорт майданчика склав

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(посада, П.І.П., підпис)

Міський голова                                                            Сапожко І.В.

Додаток 3 до Правил утримання та експлуатації дитячих ігрових та спортивних майданчиків у м. Бровари

Журнал

результатів контролю за технічним станом обладнання

дитячих ігрових та спортивних майданчиків

| № п/п | Число, місяць, рік | Місце знаходження | Технічний стан (задовільний/ незадовільний) | Виявлені недоліки | Прийняті міри | Відповідальний П.І.П., підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Міський голова                                                            Сапожко І.В.

Додаток 4 до Правил утримання та експлуатації дитячих ігрових та спортивних майданчиків у м. Бровари

Правила

експлуатації дитячих ігрових та спортивних майданчиків

Увага!

Діти до 7 років повинні знаходитись на майданчику в супроводі та під наглядом дорослих (батьків, вихователів тощо)

Перед використанням ігрового обладнання переконайтесь у його безпеці та справності та відсутності сторонніх предметів

Шановні відвідувачі!

На дитячому майданчику забороняється 1. Користуватися дитячим ігровим обладнанням особам старше 16 років та вагою більше 70 кг. 2. Палити та залишати недопалки, вживати алкогольні напої. 3. Вигулювати тварин. 4. Використовувати ігрове обладнання не за призначенням. 5. Паркувати транспортні засоби. 6. Розводити багаття. 7. Засмічувати територію. 8. Ламати та пошкоджувати дерева, кущі, газони, підвішувати на дерева мотузки, гойдалки. 9. Ламати і переміщати місця для сидіння та урни.

Номера телефонів для екстрених викликів: Служба з надзвичайних ситуацій 101 Міліція 102 Медична служба 103 «Контакт-центр» м.Бровари -6-11-11, 067-483-43-68, 093-170-82-92

Шановні батьки, пам’ятайте - Ви несете відповідальність за життя і здоров’я дітей!

Міський голова                                                            Сапожко І.В.