Додаток  
до рішення виконавчого комітету                              
Броварської міської ради                                                 Броварського району Київської області

від 23.11.2021 № 905

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ
 НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ
КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»

| №з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис.м3/ рік | м3/1000м3 піднятої води |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000 м3 піднятої води |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства | 1510,52 | 206,59 |
| 1.1 | Витоки питної води | 1225,10 | 167,55 |
| 1.1.1 | Витоки при підйомі та очищенні | 446,22 | 61,03 |
| 1.1.2 | Витоки води з трубопроводів при аваріях | 22,29 | 3,05 |
| 1.1.3 | Сховані витоки води з трубопроводів | 346,72 | 47,42 |
| 1.1.4 | Витоки води з ємнісних споруд | 50,85 | 6,96 |
| 1.1.5 | Витоки води через нещільності арматури | 359,02 | 49,10 |
| 1.1.6 | Витоки води на водозабірних колонках | 0 | 0 |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 285,67 | 39,07 |
| 1.2.1 | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 146,23 | 20,00 |
| 1.2.2 | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | 23,39 | 3,20 |
| 1.2.3 | Втрати пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі | 87,74 | 12,00 |
| 1.2.4 | Технологічні втрати води на протипожежні цілі | 28,06 | 3,84 |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 961,31 | 131,47 |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 642,65 | 87,90 |
| 1)При водозаборі з поверхневих джерел |  | 642,42 | 87,87 |
| 2.1.1 | Витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | 10,37 | 1,42 |
| 2.1.2 | Витрати води на промивку швидких фільтрів | 589,78 | 80,67 |

| 2 Продовження додатка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.3 | Витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання | 31,10 | 4,25 |
| 2.1.4 | Інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні (витрати на відбір проб для хіміко-бактеріологічної лабораторії) | 11,17 | 1,53 |
| 2)При водозаборі з підземних джерел |  | 0,23 | 0,03 |
| 2.1.5 | Витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води | 0,23 | 0,03 |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення) | - | - |
| 2.1.7 | Витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом'якшення, зворотного осмосу) | - | - |
| 2.1.8 | Витрати на роботу хіміко- бактеріологічної лабораторії | - | - |
| 2.1.9 | Витрати при використанні спеціальних методів очищення води | - | - |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 280,56 | 38,37 |
| 2.2.1 | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 180,53 | 24,69 |
| 2.2.2 | Витрати води на власні потреби насосних станцій | 18,83 | 2,58 |
| 2.2.3 | Витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води | 81,20 | 11,10 |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об'єктах | 34,18 | 4,67 |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 2,15 | 0,29 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони | 1,77 | 0,24 |
| І. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 відведених стічних вод |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води | 36,67 | 6,66 |
| 3.1 | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | 28,99 | 5,27 |

| 3 Продовження додатка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 3.2 | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів |  | 0,43 | 0,08 |
| 3.3 | Технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства |  | 4,41 | 0,80 |
| 3.4 | Технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані |  | 1,40 | 0,25 |
| 3.5 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах |  | 1,44 | 0,26 |
| РАЗОМ |  | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000м3 піднятої води | 2471,83 | 338,06 |
|  |  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 піднятої води | 36,67 | 5,02 |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м3/1000м3 піднятої води |  |  | 2508,50 | 343,08 |

Міський голова                                                                       Ігор САПОЖКО