Додаток  2

Розпорядження міського голови

від  25.10.2023  №  160-ОД

Коефіцієнти коригування норм витрат пального

1.Норми витрат пального для автомобіля, відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 10.02.98 №43 підвищуються, враховуючи при обрахунку коефіцієнти у таких розмірах та за умов:

1.1 Робота в межах Броварської міської територіальної громади  - в межах міста Бровари, сіл Требухів, Переможець та Княжичі - до 10%;  в межах м.Києва - до 15%.

1.2. Для автомобілів, що експлуатуються :

- більше 5 років із загальним пробігом понад 100 тис.км - до 3%

- більше 8 років або із загальним пробігом понад 150 тис. км - до 5%

- більше 31 років або із загальним пробігом понад 250 тис.км - до 7%

- більше 34 років або із загальним пробігом понад 450 тис.км - до 5% .

1.3. На підтримання прийнятних (комфортних) температурних умов у салоні - для охолодження салону автомобіля у разі використання кондиціонера або установки "клімат-контроль" залежно від фактичної температури повітря:

- від +20° C включно та до +25° C включно - до 5 %;

- вище ніж +25° C та до +30° C  включно - до 7 %;

- вище ніж +30° C - до 10 %.

1.4. Залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища:

- від 0 ̊С включно та до -5 ̊С включно    - до 2%

- нижче ніж -5 ̊С та до - 10 ̊С включно   - до 4%

- нижче ніж - 10 ̊С та до -15 ̊С включно - до 6 %

- нижче ніж -15 ̊С та до -20 ̊С включно  - до 8 %

- нижче ніж -20 ̊С та до - 25 ̊С включно - до 10%

- нижче ніж -25 ̊С - до 12%.

2. Настання умов, за яких застосовується надбавка до норм витрат пального повинна бути відповідним чином задокументована записами у подорожніх листах.

Міський голова	                             			                       Ігор САПОЖКО